Блок распределения питания

SWITCH - 12

## Паспорт и инструкция по эксплуатации

1. Назначение.

Блок  распределения питания SWITCH-12 предназначен  для  подключения  нагрузок  при  постановке  освещения  в театрах, дворцах  культуры, на  малых  сценах  и  в  гастрольных  поездках  театральных  коллективов.

Блок соответствует техническим условиям ТУ 3434-003-434800356758-06, сертифицирован системой  РОСТЕСТ, сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ46.В02803.

2. Устройство прибора и принцип действия.

- Внутри блока осуществляется коммутация входного однофазного сетевого напряжения на 12 независимых выходов. Каждый выход защищен от перегрузки и короткого замыкания предох-ранителем на ток 5,0А, размер предохранителя 5х20мм.

- На передней панели блока расположены – 12 переключателей со встроенными индикаторами включения, 12 держателей предохранителей.

- На задней панели находятся – 3 клеммы для подключения напряжения питающей сети: фаза LIVE, нейтраль NE и заземление PE, 12  клемм для подключения нагрузки OUT1-OUT12, 12 клемм для подключения проводов «нейтраль» NE.

- Максимальное сечение проводов для входного клеммника – 6 кв.мм, максимальное сечение выходных проводов 2,5 кв.мм.

- Корпус блока выполнен в конструктиве 19" высотой 2U из стали толщиной 1,2 мм со съемной передней панелью и верхней крышкой. Передняя панель выполнена из стали толщиной 1,5 мм. Корпус окрашен порошковой краской.

3. Комплект поставки

- Блок SWITCH-12

- Паспорт и инструкция по эксплуатации - 1

4.Технические характеристики

| Напряжение сети, В | 220 ± 10% |
| --- | --- |
| Частота сети, Гц | 50/60 |
| Количество выходных каналов | 12 |
| Максимальная мощность канала, активная нагрузка, ВА | 1000 |
| Максимальная мощность на блок, кВА | 11 |
| Защита канала предохранителем на ток , А | 5 |
| Степень защиты блока | IP20 |
| Диапазон рабочих температур, ºС | 10 - 45 |
| Габаритные размеры блока, мм | 482 х 145 х 88 |
| Размеры упаковки, мм | 540 х 270 х 110 |
| Масса блока, не более кГ | 2,63 |
| Масса блока в упаковке, не более кГ | 3,1 |

5. Подготовка к работе

- Все подключения к блоку должны выполняться квалифицированным персоналом.

- Не устанавливайте блок вблизи источника тепла.

- Если блок транспортировали при отрицательных температурах, перед включением его нужно выдержать в нормальных условиях не менее 2 часов.

- Нельзя использовать блок в следующих местах:

- В местах с повышенной влажностью

- В местах,  подверженных вибрациям и ударам

- В местах с температурой выше 45ºС или ниже 2ºС

- Предохраняйте блок от пересыхания и повышенной влажности (рекомендуемое  значение влажности от 35% до 80%).

Внимание! Блок должен быть обязательно заземлен!

6. Гарантийные обязательства

- Гарантийный период – 12 месяцев, гарантийный период исчисляется со дня продажи.

- Производитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении условий эксплуатации, режима транспортировки.

- Гарантия прекращается в случае самостоятельного ремонта блока.

- Транспортные расходы по гарантийному ремонту осуществляются за счет покупателя.

7. Изготовитель

Адрес изготовителя: 610050, Россия, г.Киров, ул. Луганская, д.57-б

Тел/Факс: +7-8332-340-344

www.imlight.ru

E-mail: pres_el@show.kirov.ru

Время работы офиса:

Понедельник-пятница с 9=00 до 17=00

Перерыв на обед с 12=30 до 13=30

Серийный номер: ____________________

________________________                                                                                    _________________________

«_____»____________20__ г.                                                                                   «____»_____________20__ г.