## Блок преобразования сигнала DMX в аналоговый сигнал

## DEMUX-48

## Паспорт и инструкция по эксплуатации

1. Назначение.

Блок DEMUX-48 предназначен для преобразования цифрового сигнала DMX-512 в аналоговый сигнал 0 –(+)10В или 0 – (-)10В при использовании на театральных и концертных площадках, в домах культуры, дискотеках и т.п.

Пульт изготовлен в соответствии с техническими условиям ТУ 3434-001-434800356758-06, сертифицирован системой  РОСТЕСТ, сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ46.В15252, выдан сроком с 09.06.2008 по 08.09.2011г.

2. Устройство пульта.

- На передней панели пульта расположены 4 кнопки управления блоком - MENU (МЕНЮ), OK, UP(ВВЕРХ) и  DOWN (ВНИЗ), 3-разрядный светодиодный индикатор, сетевой переключатель POWER.

- На задней стенке пульта расположены - сетевой разъем с держателем предохранителя, входной и выходной разъемы линии передачи сигнала DMX IN, DMX OUT, 4 выходных розетки типа DB-25F.

- Входные и выходные линии подключаются к блоку посредством разъемов XLR3.

- Номинал предохранителя – 2,0 А, 250 В, медленный, размер 5х20мм.

- Для подключения блока к сети используется 3 жильный кабель с вилкой Schuko.

- Корпус пульта выполнен в конструктиве 19" высотой 1U из стали толщиной 1мм со съемной верхней крышкой. Передняя панель пульта изготовлена из стали толщиной 2мм. Корпус окрашен порошковой краской.

3. Комплект поставки

- Пульт  - 1

- Паспорт и инструкция по эксплуатации - 1

- Сетевой кабель с вилкой – 1

- Кабельные вилки выходных разъемов - 4

4.Технические характеристики

(110-240)±10%, одна фаза

50-60

10

48

DMX-512

5

0 - (+)10В (по заказу 0 - (-)10В)

483х140хh44 (1U)

540х230х65

1,82

2,4

Напряжение питания, В

Частота сети, Гц

Потребляемая мощность, не более ВА

Количество выходных каналов

Входной сигнал пульта

Максимальный ток канала, мА

Выходной сигнал канала, В

Габариты блока, мм

Размеры упаковки, мм

Масса блока без сетевого кабеля, кГ

Масса блока в упаковке, кГ

5. Подготовка к работе

- Все подключения к блоку должны выполняться квалифицированным персоналом.

- Не устанавливайте блок вблизи источника тепла.

- Если блок транспортировали при отрицательных температурах, перед включением его нужно выдержать в нормальных условиях не менее 2 часов.

- Нельзя использовать блок в следующих местах:

- В местах с повышенной влажностью

- В местах,  подверженных вибрациям и ударам

- В местах с температурой выше 45ºС или ниже 2ºС

- Предохраняйте блок от пересыхания и повышенной влажности (рекомендуемое значение влажности от 35% до 80%).

Внимание! Блок должен быть обязательно заземлен!

6. Работа блока DEMUX-48

- Включение блока в работу производится переключателем POWER (СЕТЬ).

- При помощи кнопок на передней панели выбираются режимы работы блока и задаются параметры настроек.

- При начальном включении блока на светодиодный индикатор выводятся надписи

001

888

v12

где 888 – тестовое число, v1.2 – версия программного обеспечения, 001 – начальный DMX-адрес блока.

6.1 Выбор DMX-адреса блока.

- Нажать кнопку MENU. На индикатор выводится сообщение – установка DMX-адреса блока

Adr

- Нажать кнопку OK. На индикатор будет выведен текущий DMX-адрес блока, при этом индикатор будет мигать.

001

3.  Нажимая кнопки UP или DOWN, установить нужный DMX-адрес блока. Нажать кнопку OK.

На индикаторе снова появится надпись Adr.  Если еще раз нажать на кнопку MENU, то на индикатор будет выведен адрес блока, который мы установили.

Выбранный DMX-адрес будет сохранен в энергонезависимой памяти прибора.

6.2 Выбор режима работы блока.

- Нажать кнопку MENU. Кнопками UP или DOWN выбрать на индикаторе надпись LEu.

Нажать кнопку OK для входа в режим.

LEu

2. Кнопками UP (DOWN) выбрать нужный режим работы блока. Нажать кнопку OK для подтверждения выбранного режима.

В блоке заложены 4 режима работы

- Линейный (отображается 10u), выходной сигнал блока принимает значения в диапазоне 0-10В в соответствии входному цифровому сигналу,

- режим для работы с люминисцентными лампами (отображается Lu), выходной сигнал блока принимает значения в диапазоне 1-10В.

- режим ON-OFF, порог включения 50%, порог выключения 35% (отображается SR2), выходной сигнал блока принимает только 2 значения 0В (выключено) или 10В (включено),

- режим ON-OFF, порог включения 10%, порог выключения 7% (отображается SR1). Выходной сигнал блока принимает только 2 значение 0В (выключено) или 10В (включено),

Каждый режим отображается своей надписью на экране

10u

Lu

Sr2

Sr1

- Для того, чтобы понять в каком режиме работает блок, нужно снова войти в режим LEu, нажать кнопку OK и первым увидим на индикаторе название режима, который был выбран.

Заводские настройки – установлен режим линейный 10u.

6.3 Реакция блока на пропадание сигнала DMX.

1. Нажать кнопку MENU. Кнопками UP или DOWN выбрать на индикаторе надпись FLt. Нажать кнопку OK для входа в режим.

FLt

В блоке заложены следующие функции при пропадании сигнала DMX

- сохранение последнего значения при пропадании сигнала DMX на входе блока SAv,

- переход всех выходов блока в состояние ноль при пропадании сигнала DMX rSt.

SAv

rSt

- Нажать кнопку OK, для сохранения выбранного режима.

- Для того, чтобы понять в каком режиме работает блок, нужно снова войти в режим FLt, нажать кнопку OK и первым увидим на индикаторе название режима, который был выбран.

Заводские настройки – установлен режим сохранение последнего значения SAv.

6.4 Режим ТЕСТ.

- Нажать кнопку MENU. Кнопками UP или DOWN выбрать на индикаторе надпись TEST.

tSt

- Нажать кнопку OK для входа в режим. Надпись на индикаторе будет мигать.

Логика работы режима следующая:

  - уровни каналов 1-12 будут плавно нарастать до напряжения 10В в течении примерно 2 сек, затем будут плавно спадать до 0В в течении примерно 2 сек,

  - далее та же процедура повторится с каналами 13-24, затем 25-36, затем 37-48, затем снова 1-12 каналы и т.д., пока режим не будет остановлен.

3.    Для выхода из режима ТЕСТ нажать кнопку MENU.

7. Отображение аварийных ситуаций при работе блока.

- При отсутствии сигнала DMX на входе блока в течении примерно 12 сек на экран выводится надпись DMX no и индикатор мигает для привлечения внимания обслуживающего персонала

dno

- При неправильном подключении сигнала DMX к блоку (перепутаны местами провода к контактам 2 и 3 разъема DMX) на экран выводится надпись DMX ERR и индикатор мигает для привлечения внимания обслуживающего персонала

Err

3.    В нормальном режиме работы на экране отображается значение начального DMX-адреса  блока.

8. Цоколевка выходных раъемов.

Контакты 1-12 – выходы 1-12 канала

Контакты 14-24 – общий провод 1-12 каналов.

9. Гарантийные обязательства

- Гарантийный период – 24 месяца, гарантийный период исчисляется со дня продажи.

- Производитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении условий эксплуатации, режима транспортировки.

- Гарантия прекращается в случае самостоятельного ремонта блока.

- Транспортные расходы по гарантийному ремонту осуществляются за счет покупателя.

10. Изготовитель

Адрес изготовителя: 610050, Россия, г.Киров, ул. Луганская, д.57-б

Тел/Факс: +7-8332-340-344

www.imlight.ru

E-mail: pres_el@show.kirov.ru

Время работы офиса:

Понедельник-пятница с 9=00 до 17=00

Перерыв на обед с 12=30 до 13=30

Серийный номер: ____________________

________________________                                                                                     ________________________

«_____»____________20__ г.                                                                                  «____»_____________20__ г.